LM-05 Öğrenci İş Tezgahı (AC-DC Enerjili) Teknik Şartnamesi

Çalışma masası, 120 x 60 x105 h (±4cm) ebatlarında "Çalışma Tablası", "Taşıyıcı Sistem" , "Elektronik Cihaz Montaj Paneli" ve "Aksesuar"ların  (Elektrik prizleri, güç kaynağı,   sigorta, kaçak akım rölesi, acil stop butonu, start - stop butonu, ) aşağıda belirtilen özellikleri ve fonksiyonları asgari karşılayacak şekilde düzenlenmiş laboratuar çalışma tezgahıdır.

Çalışma Tablası; belirtilen ebatlarda,  aşağıda belirtilen özelliklerdedir.

Tablanın gövdeye bağlantısı sökülüp-takılabilir şekildedir

Tabla yerleşim planındaki forma uygun olarak ebatlanmış ve kenarlarında kesim izleri olmayacak şekilde frezelenmiştir.

Tablanın gönyelenme toleransı ±0,5mm'dir.

Taşıyıcı sistem; Tüm sistemi taşıyan, "Elektrik Enerji Paneli", "Elektronik Cihaz Montaj Paneli", ve "Çalışma Tablası"nın demonte olarak bağlandığı ana yapı olup,  40 x 40 mm profil kullanılmalıdır.

Elektronik Cihaz Montaj Paneli galvanize kaplı çelikten, üretilmelidir.

Tüm çelik aksamlar elektrostatik toz boya ile boyanmalıdır.

Aksesuarlar;

Elektrik Prizleri ( 2 Adet ); 220 V16A değerindedir.

Elektrik prizleri, yerleşim planında belirtilen noktalara, tesisat kasetleri üzerine, ikili gruplar halinde monte edilmektedir.

Koruma amaçlı olarak, kaçak akım rölesi, acil stop butonu ve sigorta kullanılmıştır.

Ayarlı Güç Kaynağı: Güç kaynağı kaseti üzerinde 24 volt Ayarlı DC güç kaynağı değerlerini gösteren dijital voltmetre - ampermetre bulunmaktadır.

Ayarlı DC güç kaynağından çekilen akım DC ampermetreden takip edilebilir.

Kaynağın çıkış uçlarında, el dokunmalarında iletken kısımlara temas ettirmeyen  + ve –  Born Klemenslerden özel problarla kolay ve emniyetli olarak alınabilmektedir.

Ayarlı DC güç kaynağı kısa devre ve aşırı akımlara karşı koruma özelliklerine sahiptir.

AC güç kaynağı; AC 12 volt ve AC 24 Volt

Kaynağın çıkış uçlarında, el dokunmalarında iletken kısımlara temas ettirmeyen  Born Klemenslerden özel problarla kolay ve emniyetli olarak alınabilmektedir.